國立高雄師範大學職業安全衛生自動檢查計畫

445-ES11-1

93.10.14  國立高雄師範大學環安指導委員會九十三年度第二次會議審議通過

93.11.04  國立高雄師範大學高師大環教字第0930007898號函核定

102.11.11  國立高雄師範大學環境暨安全衛生委員會102年第5次會議審議通過

103.12.24  國立高雄師範大學103學年度第4次行政會議審議通過

111.01.25  國立高雄師範大學環境暨安全衛生委員會111年第1次會議審議通過

壹、前言

學校實驗室、試驗室、實習工場、試驗工場（以下簡稱適用場所）使用的機械、設備數量雖不多，但種類及型式卻具多樣性。為落實安全衛生工作，提昇機械及設備使用之安全，防止教職員工發生職業災害。特依據職業安全衛生法第二十三條、職業安全衛生管理辦法之規定，訂定國立高雄師範大學職業安全衛生自動檢查計畫（以下簡稱本計畫），以維護學校作業環境安全，並保障教職員工之安全與健康。

貳、實施對象

各適用場所之機械及設備。

叁、權責

1.總務處環安組：本計畫之研擬及修訂、計畫執行之督導。

2.學院：督導所屬執行自訂之自動檢查計畫。

3.系（所）：審定所屬適用場所研提之自動檢查計畫並督導其確實執行。

4.適用場所負責人：依所使用之機械、設備之特性與職業安全衛生管理辦法之規定，訂定適宜該場所之自動檢查計畫（含檢查項目、檢查時間、檢查頻率），報系（所）核定後據以實施。

肆、檢查類別

自動檢查之類別如下：

1.作業檢點：每日作業前實施檢查。

2.定期檢查：依機械、設備原廠商建議期限或職業安全衛生管理辦法規定之期限，兩者取期限較短者實施檢查。

3.重點檢查：於開始使用、拆卸、改裝或修理時實施檢查。

伍、檢查作業

1.檢查作業應以檢查手冊、檢查表（範例詳如：附件一，或查詢勞動部職業安全衛生署https://www.osha.gov.tw）等為之。

2.按時檢查，檢查結果應保存三年備查。

3.實施自動檢查，如發現對勞工有危害之虞時，應立即停止作業，掛上警告標誌，並使作業人員退避至安全處所，且緊急陳報上級主管。

4.實施自動檢查，如發現異常時，應立即檢修及採取必要措施。

5.專業技術事項之安全衛生定期檢查與設備合格檢查應按時實施。

6.危險性機械、設備應委請（代）檢查機構辦理，經檢查合格取得合格證後才能使用。使用超過規定期間者，非經再檢查合格不得繼續使用。

陸、自動檢查表應紀錄之事項

1.檢查年、月、日。

2.實施檢查者之姓名。

3.檢查方法。

4.檢查部份（包括有關之工作流程圖、機械設備結構圖）。

5.檢查若發現危害，則應分析危害因素，評估危害風險（嚴重性及風險分析）。

6.依檢查及風險評估結果採取改善措施之內容。

7.定期檢討改善措施之合宜性。

柒、計畫實施及修正

本計畫經環境暨安全衛生委員會審議通過並奉校長核定後實施，修正時亦同。

附件一

○○系○○實驗室安全衛生自動檢查表

| 檢查項目 | 檢查要點 | 檢查頻率 |
| --- | --- | --- |
| 1.藥品櫃 | - 藥品使用完畢後是否緊閉並置回原位整齊存放。 - 藥品名稱是否標示清楚。 - 各藥品櫃是否關閉妥當。 - 藥品櫃內有無藥品洩漏情形。 - 危害性化學物質是否儲存於特定區內並加以標示 | 每日 每日 每日 每日 每日 |
| 2.高壓氣體鋼瓶 | 1.高壓氣體鋼瓶有無橫置之定位。 - 鋼瓶之固定措施是否牢固。 - 各種錶壓是否正常。 - 鋼瓶儲存間是否有易燃物。 - 檢查接頭部位有無溢洩。 - 鋼瓶儲存間之溫度是否超過攝氏四十度。 - 各種鋼瓶成分是否標示清楚。 | 每日 每日 每週 每日 每週 每日 每週 |
| 3.緊急淋浴設備 | 1.有無測試緊急淋浴之功能。 - 有無測試緊急洗眼器之功能。 - 查視水質之外觀顏色。 - 是否有明顯之標示。 | 每日 每日 每日 每月 |
| 4.消防滅火設施 | 1.是否備有防止各類火災之滅火器。 - 滅火器是否定期更新。 - 儲存場所有無明顯標示。 - 檢驗人員有無定期消防器材使用訓練。 | 每週 每學期 每週 每學期 |
| - 安全衛生防護 - 具 | 1.下列防護具是否足夠： - 安全帽、安全皮鞋、手套、防塵防毒口罩、安全眼鏡、實驗衣。 2.特殊檢驗時，人員有無正確使用安全防護具。 | 每日 每日 |
| - 儀器及附屬設 - 備 | - 儀器使用完畢是否有依程序關閉。 - 電線之絕緣包覆有無被破壞致裸露。 | 每日 每日 |
| 7.鍋爐 | 1.鍋爐本體有無損傷。 - 燃燒裝置有無異常。 - 自動控制裝置有無異常。 - 附屬裝置及附屬品性能是否正常。 - 其他保持性能之必要事項。 | 每學期 每學期 每學期 每學期 每學期 |
| 8.氣罩（排煙櫃） | - 馬達有無故障。 - 控制氣罩之口使其控制風速在每秒0.5公尺以上 - 皮帶有無滑遺移或鬆弛。 - 導管有無破損或腐蝕。 - 導管及氣罩內有無堆積粉塵。 - 調節板是否在適當位置。 - 馬達啟動時室內音量是否異常。 - 其他保持性能之必要。 | 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 每月 |
| 9.污染防治設備 | 1.廢溶劑儲存場所溫度是否超過攝氏五十度。 - 儲存之內容物是否標示清楚。 - 固體廢棄物是否分類儲存。 | 每日 每日 每日 |
| - 檢驗室內整 - 體環境條件 | 1.緊急照明系統是否良好。 - 室內保持清潔、通風明確、無積水情形。 - 物品器材放置有條不紊。 - 室內之溫濕度有無記錄。 - 緊急疏散標示清楚。 | 每日 每日 每日 每日 每日 |
| - 安全衛生工 - 作守則及教育訓練 | 1.是否訂定安全工作守則（安全作業程序）。 - 檢驗人員是否依工作守則進行檢驗。 - 新進人員有無施以六小時之安全衛生教育訓練。 - 前述一項之定期調整。 | 每學期 每學期 每學期 每學期 |
| 12.緊急應變及 災害防止計畫 | 1.是否訂定完整明晰之緊急應變計畫。 - 處理緊急應變人員責任是否分明。 - 有無對人員進行應變訓練。 | 每學期 每學期 每學期 |
| - 意外事件分析 - 及損失控制 | 1.各種意外事件是否否有完整紀錄 - 是否針對事故加以分析。 - 是否提出防止及損失控制對策。 | 每週 每週 每月 |

○○系○○實驗室每日安全衛生檢查檢點記錄表

檢查日期：   年   月   日

| 檢查項目 | 檢查重點 | 檢查結果 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 藥品櫃 | 1.藥品使用完畢是否緊閉並置回原位整齊存放 |  |  |
|  | 2.藥品名稱是否標示清楚 |  |  |
|  | 3.各藥櫃是否關閉妥當 |  |  |
|  | 4.藥品櫃內有無藥品洩漏情形 |  |  |
|  | 5.危害性化學物質是否儲存特定區內並加以標示 |  |  |
| 高壓氣體鋼瓶 | 1.高壓氣體鋼瓶有無橫置之固定 |  |  |
|  | 2.鋼瓶之固定措施是否牢固 |  |  |
|  | 3.鋼瓶儲存間是否有易燃物 |  |  |
|  | 4.鋼瓶儲存間之溫度是否超過攝氏40度 |  |  |
| 緊急淋浴設備 | 1.有無測試緊急淋浴之功能 |  |  |
|  | 2.有無測試緊急洗眼器之功能 |  |  |
|  | 3.檢視水質之外觀顏色 |  |  |
| 儀器之附屬設備 | 1.儀器使用完畢是否有依程序關閉 |  |  |
|  | 2.電線之絕緣包覆有無被破壞致裸露 |  |  |
| 污染防治設施 | 1.廢溶劑儲存場所溫度是否超過攝氏50度 |  |  |
|  | 2.儲存之內容物是否標示清楚 |  |  |
|  | 3.固體廢棄物是否分類儲存 |  |  |
| 安全衛生防護具 | - 下列防護具是否足夠： - 安全帽、安全皮鞋、手套、防塵防毒口罩 - 安全眼鏡、實驗衣 |  |  |
|  | 2.特殊檢驗時，人員有無正確使用安全防護具 |  |  |
| 檢驗室內整體環境條件 | 1.緊急照明系統是否良好 |  |  |
|  | 2.室內保持整潔、通道明確、無積水情形 |  |  |
|  | 3.物品器材放置有條不紊 |  |  |
|  | 4.室內溫濕度有無記錄 |  |  |
|  | 5.緊急疏散標示是否清楚 |  |  |

實驗室負責人：                            檢查人員：